# Otázky k lekci č. 1: Úvod

1.  Charakterizujte rozdíl mezi spojovaným a nespojovaným způsobem komunikace

Spojovaná:

- Obě strany musí nejdříve navázat spojení, které je na konci nutno ukončit.

- Jde o stavovou komunikaci a přechody musí být koordinované.

- Pro spojení je nalezena jedna cesta v síti, po které komunikace probíhá, a mohou ji být vyhrazeny zdroje (např. přenosová kapacita,…).

- Potřeba ošetřit nestandardní situace (výpadek spojení).

- Zachovává se pořadí – díky jedné cestě.

- Blok dat (paket, rámec,…) má v hlavičce ID spojení.

- Analogie telefonního hovoru.

Nespojovaná:

- Komunikující strany o sobě neví.

- Komunikace je bezstavová.

- Komunikuje se pomocí zasílání zpráv – datagramů (označení pro paket u nespojované komunikace) a cesta je hledána pro každý datagram znovu, tj. není žádná cesta pevně vytyčena.

- Neřeší se nestandardní situace a pokračuje se v přenosu.

- Obecně se nezachovává pořadí odeslání/přijetí datagramů, přenos datagramů je vzájemně nezávislý, proto každý může jít různou cestou.

- Blok dat (paket, rámec, …) má v hlavičče plnou adresu příjemce.

- Analogie listovní pošty.

2.  Charakterizujte rozdíl mezi blokovým a proudovým způsobem přenosu

Proudový:

- Předpokládá se spojovaný způsob komunikace.

- Komunikující strany si předávají data jako proud bitů/bytů/znaků
 (nejsou však sdružována do nějakých větších bloků).

- Data nejsou adresována, příjemce je ten na druhé straně (díky spojované komunikaci).

Blokový:

- Přenos může být spojovaný i nespojovaný.

- Data se přenáší po určitých celcích (blocích).

- Typy bloků záleží na vrstvě: paket (síťová vrstva, shora omezená velikost), datagram (síťová vrstva, nespojovaná komunikace), rámec (linková vrstva, shora omezená velikost), buňka (linková vrstva, fixní velikost), zpráva (aplikační vrstva).

3.  Charakterizujte rozdíl mezi spolehlivým a nespolehlivým způsobem přenosu

- Přenosy nejsou ideální, vždy může dojít k poškození nebo nedoručení dat.

Spolehlivá přenosová služba:

- O napravení se stará ten, kdo data přenáší.

- Musí rozpoznat chybu a vyžádat si nový přenos dat.

- Zajistění spolehlivosti vyžaduje režii a ruší pravidelnost doručování dat, a i tak není nikdy absolutní.

Nespolehlivá přenosová služba:

- Služba neřeší poškozená data, jednoduše zahazuje poškozená data a přenáší dál.

- Někomu vadí víc horší pravidelnost než chyba v datech (obraz a zvuk).

4.  Charakterizujte rozdíl mezi přenosem na principu best effort a podporou QoS.

Best effort:

- Nelze zajistit individuální kvalitu přenosu, všem je měřeno stejně.

- Přenos není garantovaný, vyhovuje se všem požadavkům, dokud stačí zdroje, pak se omezují všichni stejně.

Quality of Service (QoS):

- Přenosům se nabízí různá kvalita přenosu.

- S garancí parametrů přenosu – rezervace zdrojů, bez garance – formou prioritizace přenosů.

5.  Charakterizujte princip přepojování okruhů.

- Hodně ve spojích, málo u počítačů.

- Princip přidělování dostupné kapacity sítě. Přidělí se tolik, kolik je potřeba, a strany ji mají k výlučnému využití.

- Strany mají mezi sebou přímé spojení, které má všude garantovanou přenosovou kapacitu.

- Data se nikde neuchovávají (žádné bufferování) a nedochází ke zdržení: velmi malé a rovnoměrné přenosové zpoždění – vhodné pro multimédia.

- Data se nemusí adresovat a lze je přenášet proudově i po blocích.

- Kanály – jednosměrné okruhy se mohou rozvětvovat.

6.  Charakterizujte princip přepojování paketů.

- Hodně u počítačů, málo u spojů.

- Dostupná přenosová kapacita se ponechá vcelku a ke konkrétním přenosům se využívá vždy celá, proto musí být přenášená data opatřena identifikací odesílatele a příjemce. A proto nelze přenášet jednotlivé bity – blokový přenos.

- Typický charakter přenosu je best effort.

- Data se mohou v přepojovacích uzlech zdržet různě dlouho, nelze odhadnout. Takže přenosové spoždění je větší než u přepojování okruhů a navíc je nerovnoměrné, což ale datovým přenosům - na rozdíl od multimédií - nevadí.

7.  Charakterizujte principy store&forward.

- Princip fungování uzlů u přepojování paketů.

- Na vstupu se data (bloky) uloží do fronty, procesor je postupně zpracovává a řadí je do výstupních front (forwarduje), kde čekají na odeslání.

- Nelze odhadnout dobu zdržení dat v uzlu a zpoždění je tak nerovnoměrné.

8.  Charakterizujte požadavky datových a multimediálních aplikací na přenosové služby

(vyhrazená kapacita, latence, jitter atd.)

Datové aplikace:

- Nevyžadují ani malé zpoždění, ani pravidelnost. Data jsou totiž zpracovávána až po doručení celé části, nepracují s bezprostřední interaktivitou.

- Výhodné přepojování paketů.

Multimediální aplikace:

- Vyžadují pravidelnost doručováná (jitter), malé zpoždění (latence; telefon do 200ms).

- Data jsou zpracovávány průběžně – zpoždění se projeví např. jako trhání obrazu.

- Výhodné přepojování okruhů.

9.  Charakterizujte rozdíl mezi přepojováním paketů a přepojováním okruhů z hlediska dimenzování a alokace síťových zdrojů.

Přepojování okruhů:

- Garantuje parametry přenosu (přenosovou kapacitu, zpoždění, rovnoměrnost).

- Rezervuje vždy danému přenosu maximum z požadovaných zdrojů.

- Síť se musí dimenzovat s ohledem na maximum požadavků.

Přepojovní paketů:

- Negarantuje parametry přenosu.

- Při překročení objemu zdrojů začíná krátit všem stejně.

- Zdroje sítě se dimenzují podle průměru (průměrné zátěže).

10. Charakterizujte tzv. "telekomunikační paradigma" (umístění inteligence v rámci sítě a

koncových uzlů).

- Chytrá síť a hloupé uzly.

- Inteligence je soustředěna do sítě (ta funguje většinou spolehlivě, spojovaně a nabízí garantované služby).

- Koncová zařízení mohou být jednoduchá.

- Snažší centrální management.

- Prvky v síti jsou většinou jednoúčelové a drahé. Je špatně škálovatelná, nelze jen připojit koncový uzel.

11. Charakterizujte tzv. "počítačové paradigma" (umístění inteligence v rámci sítě a koncových uzlů).

- Hloupá síť a chytré uzly.

- Síť má přenášet data co nejefektivněji a o víc se nestarat.

- Inteligenci zajišťují koncové uzly, což je snazší a efektivnější, a lze je dobře přizpůsobit konkrétním potřebám (mění se jen koncový uzel).

- Síť funguje nespojovaně, nespolehlivě a na principu best effort.

12. Popište historii konvergence (1., 2. a 3. pokus o konvergenci v oblasti infrastruktury).

Intro: Světy spojů a počítačů budovaly oddělené sítě dle telekomunikačního a počítačového paradigmatu - neefektivní. Snaha o spojení sítí pro potřeby obou světů (které však mají různé požadavky).

Konvergence i na nejvyšší úrovni (státní orgány a legislativa), Ministerstvo informatiky.

1. pokus o konvergenci: Sítě ISDN (Integrated Services Digital Network)

- Vzniklo ve světě spojů, jen pro potřeby světa spojů (svět počítačů nezohledněn), svět počítačů ať se přizpůsobí.

- Neuspělo.

2. pokus o kovergenci: Sítě ATM (asynchronous transfer mode)

- Vytvořeno ve světě spojů, za účasti počítačů.

- Snaží se vyhovět oboum a výsledek je neefektivní a komplikovaný.

- ATM částečně uspělo v některých páteřních sítích (u telekomunikačních operátorů).

13. Charakterizujte tzv. 3. pokus o konvergenci (na bázi IP)

3. pokus o konvergenci: Protokol IP (Internet Protocol)

- Ze světa počítačů, moc nezohledňuje potřeby světa spojů.

- Výhoda je že IP funguje „nad vším“ (libovolná přenosová infrastruktura; IP over everything).

- … a všechno funguje nad IP protokolem (téměř všechny aplikace a protokoly vyšších vrstev).

- IP protokol je efektivní a jednoduchý.

- Funguje na principu best effort, tedy nepodoporuje garantované služby. Řeší se hrubou silou.

14. Charakterizujte konvergenci mezi operátory a mezi službami (jaký je trend atd.)

- Nejdříve splývání v oblasti přenosové infrastruktury.

- Konvergence telekomunikačních operátorů, internetových providerů, poskytovatelů obsahu a poskytovatelů dalších služeb.

- Zákazníci chtějí mít jen jednoho dodavatele.

- Konvergence služeb: spojení služeb světa spojů a světa počítačů:

  - triple play (kombinace služeb různých světů; hlasové, datové a internetové služby), 
řeší se přes jednu datovou přípojku (typicky na bázi IP).

  - Nové způsoby poskytování služeb: datová telefonie, televize a radio přes internet.

  - Video on demand

15. Naznačte podstatu liberalizace a regulace v oblasti elektronických komunikací.

- Regulace = někdo „shůry“ stanovuje, kdo a jak smí budovat a provozovat sítě, poskytovat služby, za jakých podmínek (regulace cen např.), atd..

- Liberalizace – vynětí z regulace.

Svět spojů:

- Tradičně silně regulován. Důvody:

  - Představa nedostatku zdrojů

  - Snaha o prosazování zájmu státu ve strategické oblasti

- Vývoj:

  - Původně: Nejdříve se reguluje vše – monopoly. Regulátor: Český telekom. úřad.

  - Dnes: Postupně se něco liberalizuje (v ČR datové služby v roce 1995 - tj. i Internet, předtím pouze pro akademické použití). Snaha regulovat jen to co je nutné.

  - Do budoucna: neregulovat nic (regulace hospodářskou soutěží).

Svět počítačů:

- Tradičně mimo regulaci, naráží na ni jen okrajově, když potřebují počítačové sítě využít něco od světa spojů – pronajatí přenosových cest, poskytování služeb veřejně (ne pro vlastní potřebu).

- Regulace – koordinace na celosvětové úrovni:

  - Přidělování IP adres, TLD domény, standardy, atd.

  - Regulační orgány tu vznikaly samostatně, díky praktické potřebě.

  - Dříve v rukou USA (ARPA), teď ICANN (IETF, W3C).

16. Jaký je vztah mezi telekomunikacemi a elektronickými komunikacemi?

Svět spojů:

- Zdrojů je málo, prodává na principu vyčlenění zdrojů a nezajímá se o to, jak jsou využity.

- Zpoplatnění je pak podle těchto zdrojů.

- Neefektivní a drahé.

Svět počítačů:

- Zdrojů je dostatek. Prodává se využití zdrojů, poskytování služeb. Efektivnost využití zaručuje poskytovatel služby.

- Platí se za skutečné využití služeb.

- Efektivní a laciné.

17. Jaké jsou předpoklady o dostupnosti zdrojů ve světě spojů a ve světě počítačů? Co říká Mooreův zákon a Gilderův zákon.

Svět spojů: zdrojů je málo

Svět počítačů: zdrojů je dostatek

Mooreův zákon: Počet tranzistorů na jednotku plochy se každých 12 měsíců zdvojnásobí („<=” cena).

- Nepřímo vypovídá o nárůstu výpočetní kapacity.

Gilderův zákon: Přenosová kapacita roste třikrát rychleji než výpočetní.

Metcalfův zákon: Užitek sítě roste se čtvercem uživatelů.