# Otázky k lekci č. 2: Taxonomie počítačových sítí

Jaká kritéria se používají pro dělení (taxonomii) počítačových sítí?  Jsou výsledky jejich aplikace vždy jednoznačné?

Kritéria dělení:

- podle "původu" :

  - terminálové sítě, telekomunikační sítě, počítačové sítě

- podle účelu (sítě světa spojů):

  - transportní sítě (páteřní sítě), přístupové sítě

- podle dosahu (sítě světa počítačů):

  - sítě LAN, WAN, MAN, PAN

- podle způsobu fungování:

  - sítě s přepojováním okruhů, sítě s přepojováním paketů

- podle architektury sítě

  - TCP/IP sítě, sítě ISO/OSI, sítě SNA, …

- podle vlastnických vztahů k síti

  - privátní sítě, veřejné sítě, virtuální privátní sítě (VPN)

- podle způsobu použití

  - intranet, extranet

- podle míry mobility

  - pevné sítě, mobilní sítě, …

  - sítě s plnou podporou mobility, sítě s podporou nomadicity

- podle použitého přenosového média

  - drátové sítě, optické sítě, bezdrátové sítě

- podle topologie:

  - sítě se systematickou topologií

    - strom, kruh, sběrnice, …

  - sítě s nesystematickou topologií,

  - ad-hoc sítě

Ad jednoznačnost:

- Kritéria nejsou disjunktní, různě se mohou překrývat, a tudíž jedna síť může patřit do více „škatulek“.

2. Charakterizujte sítě s přepojováním okruhů, paketů, buněk, rámců, zpráv, …

Sítě s přepojováním okruhů:

- Přepojují se přenosové okruhy.

- Fungují pouze spojovaně

  - navazuje se spojení - výsledkem je souvislý přenosový okruh s garantovanou přenosovou kapacitou

  - hledání vhodné cesty probíhá právě jednou - na začátku, při navazování spojení

  - všechna data se přenáší stejnou cestou - po přenosovém okruhu

- Přenos může být proudový nebo blokový.

Sítě s přepojováním paketů:

- přepojují se bloky dat (pakety)

- mohou fungovat spojovaně

  - virtuální okruhy

  - navazuje se spojení, ukončuje se spojení

  - hledání vhodné cesty se provádí právě jednou, při navazování spojení

  - obdoba přepojování okruhů, ale jen virtuálně, bez vyhrazování přenosové kapacity

- mohou fungovat nespojovaně

  - datagramová služba

  - spojení se nenavazuje

  - rozhodnutí o dalším směru (v rámci cesty k cíli) se provádí pokaždé znovu – pro každý blok dat a v každém přestupním uzlu.

Sítě s přepojováním buněk, rámců, zpráv,…: (podobně jako u přepojování paketů, jen jiný blok)

- paket (packet)

  - … je blok na úrovni síťové vrstvy

  - … má proměnnou velikost – ale shora omezenou

  - Příklad: IP paket

    - protokol IP je protokolem síťové vrstvy

  - Síť s přepojováním paketů (angl: Packet Switching Network, PSN)

- rámec (frame):

  - … je blok na úrovni linkové vrstvy

  - … má proměnnou velikost – ale shora omezenou

  - Příklad: Ethernetový rámec

    - Ethernet je technologií linkové vrstvy

    - ethernetová síť je sítí s přepojováním rámců

  - síť s přepojováním rámců (angl: Frame Switching Network)

- buňka (cell)

  - … je blok na úrovni linkové vrstvy

    - má pevnou velikost, typicky velmi malou

  - Příklad: ATM buňka

    - má jen 53 bytů (5 + 48)

  - síť s přepojováním buněk (angl: Cell Relaying Network)

3. Charakterizujte terminálové sítě, jejich význam a využití, srovnejte s telekomunikačními a počítačovými sítěmi.

Terminálová síť:

- Zvláštní případ sítě, kdy jde jen o připojení terminálů k centrálnímu počítači (mainframe).

- Má stromovitou strukturu, v kořeni je mainframe, který vše řídí.

- Má asymetrický charakter, inteligence je soustředěna do kořene stromu.

Telekomunikační síť:

- ze světa spojů (např. telefonní síť)

- „telekomunikační“ síťové paradigma: chytrá síť, hloupé uzly

Počítačová síť:

- ze světa počítačů (např. Internet)

- „počítačové“ síťové paradigma: hloupá síť, chytré uzly

Hustota inteligence:

|    ___                  \

|   /   \     \___/        \
  |-------------------------------------

Telekom. sit,         počítačová síť,        terminálová síť

4. Charakterizujte telekomunikační sítě, uveďte konkrétní příklady.

Charakteristika:

- historicky nejstarší

  - starší než terminálové sítě a počítačové sítě

- způsob fungování:

  - vychází vstříc potřebám světa spojů

  - obvykle funguje na principu přepojování okruhů

  - spíše garantovaný charakter přenosových služeb (QoS)

    - pro přenos obrazu a zvuku v reálném čase

  - spíše spojovaný a spolehlivý způsob přenosu

- obvyklá vnitřní struktura:

  - páteřní síť (backbone network)

    - propojuje několik málo centrálních lokalit

  - přístupová síť (access network)

    - "rozvádí" síť ke koncovým uživatelům

    - spojuje:

      - POP (Point of Presence), místo kde končí ("vyúsťuje") páteřní síť

      - CP (Customer Premises), místo kde se vyskytuje (potenciální) zákazník

Příklady:

- veřejná telefonní síť T02 CR

- struktura Intenetu

5. Charakterizujte přístupové a páteřní sítě.

Přístupové sítě: (poslední míle)

- Musí být velmi "husté".

  - Musí vést do velkého počtu míst.

  - Jsou "systematické", měly by vést ke všem potenciálním zákazníkům.

  - Nestačí je vést pouze k již existujícím (aktuálním) zákazníkům.

  - Musí se budovat (rozvádět) i tam, kde si budoucí zákazník může, ale nemusí objednat nějaké služby.

  - Často se přístupové sítě budují dopředu, a teprve následně se jejich služby nabízí zákazníkům.

- Musí se překonávat veřejné prostory.

  - rozkopávat chodníky, ulice, silnice, …

  - je to drahé a komplikované

  - snaha: využít to, co již existuje

    - existující místní smyčky, kabelové rozvody, napájecí sítě, "éter", …

páteřní síť (backbone network)

- propojuje několik málo centrálních lokalit

- POP (Point of Presence), místo kde končí ("vyúsťuje") páteřní síť

6. Čeho se týká problém překlenutí poslední (první) míle, a jaké jsou možnosti jeho řešení?
(V čem spočívá problém poslední míle a jak se řeší?)

- Jak překonat místo, kde končí síť poskytovatele a začíná síť zákazníka (vstup do domu). V řádech do pár kilometrů.

- Snaha využít již existující sítě – přenosový potenciál místních smyček není využit (xDSL), budovat nové (drahé a zbytečné).

- Problém je dostat se k místní smyčkám (patří monopolu) – zpřístupnění (zákonem) nebo pronajmutí, ...

7. Které technologie se využívají pro překlenutí poslední míle? Vyjmenujte a uspořádejte je podle typu/charakteru, např. drátové vs. bezdrátové)

- Využití místních smyček na xDSL nebo využití kabelových sítí.

- Budování nových drátových (drahé) - optické, metalickém a kombi.

- Budování nových bezdrátových: bez mobility, s možností mobility (ale malé Wi-Fi) a s předpokladem mobility (GSM).

8.  Charakterizujte mechanismus LLU (Local Loop Unbundling), k čemu se využívá?

- inkumbentovi (monopol většinou) se nařídí (zákonem), aby místní smyčky pronajal

  - celé nebo jen jejich nadhovorové pásmo

  - na ekonomické bázi

- Místní smyčku si pronajme alternativní operátor, a může na ni nasadit svou xDSL technologii.

9. Čeho se týká a jak se řeší  problém posledního metru?
(Charakterizujte problém posledního metru a možnosti jeho řešení)

- Jak optimálně rozvést přípojku ke všem uživatelům (třeba v domě) v rámci dané lokality.

- Možná strategie: poslední míli řeší poskytovatel a poslední metr sami zákazníci na svoje náklady (agregace poptávky, vhodná dimenzovanost přípojky, ADSL agregace).

Drátově: ethernet (koaxiální kabely, kroucené dvojlinky)

Bezdrátově: Wi-Fi, WiMax 

10. Charakterizujte koncové a domácí sítě? Jakým účelům slouží?

(K čemu slouží domácí sítě (dříve, dnes a do budoucna)?)

Koncové sítě:

- Koncové sítě jsou sítě, které se připojují k Internetu jako síť místo toho, aby se připojovaly jednotlivé počítače samostatně.

Domácí sítě:

- Slouží hlavně ke sdílení připojení k internetu, periférií a dat + ke společné ochraně (firewally) nebo k hraní her.

- Do budoucna: groupwarové funkce (sdílení dokumentů, collaborative software), nahrazení domácí zábavné elektroniky.

11. Jak a podle jakých kritérií je možné dělit počítačové sítě?

Dělení:
(W)WAN (Wide Area Network), (W)MAN (rozlehlé sítě; Metropolitan Area Network), (W)LAN (lokální síť ; Local Area Network), (W)PAN ("osobní" síť; Personal Area Network), NAN (Neighbourhood Area Network), CAN (Community Area Networks)

Kritéria:

- kritériem pro rozlišení je tradičně dosah sítě (velikost)

  - geografická vzdálenost (nicméně s postupem času se rozdíly stírají)

    - sítě LAN se stávají většími

    - sítě WAN naopak menšími

- existují ale i jiná rozlišující kritéria:

  - druh/vlastnictví přenosové infrastruktury

  - způsob a účel využití

  - postavení a role uzlů, …

12. Charakterizujte hlavní rozdíly mezi sítěmi LAN a WAN.

LAN - Local Area Network – lokální síť

WAN - Wide Area Network – rozlehlá síť

Rozdíly se stále stírájí.

Dosah: krátká a velká vzdálenost

Velikost přenosového zpoždění: malá/velká

Spolehlivost: vyšší/nižší

Dostupnost uzlů: jen někdy/trvale

Vlastnictví  přenosových cest: provozovatel/ provozovatel si je pronajímá

Účel vzniku sítí: potřeba sdílení / komunikace a vzdálený přístup

Charakter uzlů: stanice/servery

Topologie: sytematická (sběrnice, kruh, strom, …) / nesystematická 

13.  Charakterizujte sítě MAN

- MAN = Metropolitan Area Networks

  - Jsou to sítě v rozsahu města.

  - Využívají konkrétní technologii – např. WiMAX

- Dosahem patří mezi LAN a WAN.

- Sítě pro potřeby města (PASNET, Praha5.NET).

14.  U jakých sítí se lze setkat s pojmem piconet a scatternet? Jaké přenosové technologie se v těchto sítích využívají?

- Sítě PAN – Personal Area Networks – což jsou sítě na krátkou vzdálenost pro potřeby jednoho uživatele.

- Propojují se stacionárních zařízení (klávesnice, myši) a mobilních zařízení (telefony, PDA,..)

  - Piconets: propojení dvou zařízení přes Bluetooth, IrDA, Wi-Fi, …

  - Scatternets: propojuje více piconetů.

15. Charakterizujte sousedskou síť (NAN, Neighbour Area Network)

- Provozují uživatelé, většinou řešící poslední metr.

- Dříve se budovaly pro potřeby komunikace, sdílení a hraní. Na „nadšenecké bázi“ – Cybernet, Panelak-Net.

- Dnes slouží ke sdílenému přístupu / poskytování přístupu k internetu. Provideři neposkytují služby tak, jak by si uživatelé představovali, a tak si zákazníci pomáhají sami – NAN.

- Dnes snadná realizace (Wi-Fi).

16. Charakterizujte tzv. komunitní síť (CAN Community Area Network).

- Propojuje uživatele příslušící k určité skupině (vymezena geograficky, zájmově, profesně či jinak). Oproti NAN je větší.

- Příklad: CZFree.NET

17. Jaký je vztah telekomunikačních a počítačových sítí?

síť:

- sítě WAN

  - potřebná infrastruktura je typicky pronajímána od telekomunikačních operátorů

    - jednotlivé přenosové okruhy

    - celé telekomunikační sítě

- MAN, NAN, CAN, ….

  - mohou používat vlastní přenosovou infrastrukturu jako LAN a PAN a pak jsou nezávislé na telekomunikačních sítích

  - mohou využívat přenosovou infrastrukturu pronajatou od telekomunikačních operátorů

    - jednotlivé  přenosové okruhy, celé telekomunikační sítě

- sítě LAN a PAN (WLAN, WPAN)

  - používají vlastní přenosovou infrastrukturu (kabely, ……)

  - v majetku provozovatele sítě

  - jsou zcela nezávislé na telekomunikačních sítích

18. Charakterizujte hlavní rozdíly mezi privátní a veřejnou datovou sítí

Privátní:

- Vlastník = uživatel = provozovatel (většina sítí LAN je privátních).

- Přenosové trasy mohou být jen pronajaté a nevyužité kapacity sítě mohou být dále poskytovány.

Veřejné:

- Vlastník = provozovatel, ale už není uživatelem sítě.

- Služby sítě jsou komerčně poskytováné (i bez omezení). Nejčastěji například přenos dat.

19. Jaký byl smysl sítí VAN (Value Added Networks)?

- Poskytování služby s přidanou hodnotou (u spojů se neujalo).

- Stále se mohou přidávat další služby: informační služby, přenos zpráv, faxové služby, uchovávání souborů, video on demand, ...

20. Jaká je podstata sítí VPN (Virtual Private Network)?

- Samostatná podsíť jiné sítě (např. věřejné datové sítě).

- Uživatel chce mít vlastní síť ale nevyplatí (peníze, znalosti,…) se mu jí vybudovat.

- Z pohledu uživatele jde o samostatnou síť.

- Samostatný adresový prostor, přístup k uzlům mimo VPN je jen přes bránu.

- Ekonomický efekt: lacinejší

- Praktičnost: jednoduchá údržba a efekt vlastní sítě.

- Bezpečnost: poskytují určitou ochranu

21. K jakým účelům se využívají sítě VPN? Vyjmenujte.

- Spojení poboček firmy přes internet do VPN, takovéto pobočkové sítě pak splývají do jednoho logického celku.

- Připojení vzdáleného uživatele do firemní sítě.

22. Jaké bezpečností funkce jsou schopny zabezpečit sítě VPN?

- identifikace a autentizace uživatele - takovýto uživatel se pak může volně pohybovat po VPN

- zajištění důvěrnosti – šifrování

- zajištění integrity – nelze komunikaci neoprávněně pozměnit

23. Jaký je hlavní účel sítí VLAN?

- Není důležité fyzické umístění počítače, logiku zařazení počítačů do sítě určuje správce.

24. Charakterizujte hlavní rozdíl mezi sítěmi serverového typu a sítěmi peer-to-peer.

- Serverové sítě: Zdroje jsou centralizovány na serveru a odtud sdíleny.

- Peer-to-peer sítě: Zdroje zůstávají na místě, kde jsou, a odtud jsou sdíleny jejich vlastníky.

25. Jaké znáte druhy serverů? Jaký je rozdíl mezi souborovým (file) serverem a diskovým (disc) serverem?

- Obecně: Server poskytuje nějakou službu – čeká až si ji někdo sám vyžádá, nevnucuje ji.

- File server: uchovává celé soubory

- Disc server: uchovává bloky dat v sektorech na discích (dnes se nepoužívá).

- Print server, fax server, access server, autorizační server, mail sever, www, ftp server, aplikační server, …

26. Jaké jsou další rozdíly mezi sítěmi serverového typu a sítěmi peer-to-peer (kromě

postavení/role uzlů)?

- Role uzlů: asymetrické (různé uzly mají různá postavení) / symetrické

- Umístění sdílených zdrojů: centrálně / distribuovaně

- Optimalizováno na: výkon a spolehlivost / jednoduchost, cena, snadnost

- Odvození ceny od: počtu uživatelů / počtu uzlů

- Homogenita uzlů: ne / ano

- Uzel v roli serveru je vyhrazen: ano / ne

27. Charakterizujte podstatu P2P networkingu

- Jde o využití principu p2p v rozlehlých sítích (internetu).

  - př. výměnné systémy – hudba, …

28. Jaký je (byl) základní princip fungování sítě Napster? Načrtněte obrázkem.

- Evidence dostupných souborů je na centrálním serveru Napster.com

- Klient pošle svůj seznam dat na centrální server

- Klient si může vyžádat od serveru seznam klientů, kteří sdílejí co on chce.

- Z dodaného seznamu od serveru se připojí přímo ke konkrétnímu uživateli a stáhne data.

29. Jaký je (byl) základní princip fungování sítě Gnutella? Načrtněte obrázkem.

- Neexistuje centrální server a tedy ani index sdílených dat.

- Klient hledající soubor se dotazuje svých sousedů (max. 7) a ti se případně ptají dál (max. 7) svých sousedů až do hloubky 10.

- Z odpovědí si vybere klienta majícího soubor a od toho stáhne data.