# Otázky k lekci č. 3: Síťové modely a architektury, RM ISO/OSI

1.  Co je a k čemu slouží protokol, jaký má vztah k vrstvám v rámci síťových architektur, co jsou jednotky PDU?

- Protokol slouží k stanovení pravidel pro komunikaci stejnolehlých vrstev u různých uzlů v síti. Definuje, co si posílají, v jakém formátu a kódování a jaký to má význam. Dále jak komunikace probíhá a jak mají strany reagovat na různé situace.

- PDU (Protocol Data Unit): jednotka daného protokolu (pro různé vrstvy se jmenuje jinak – rámec, buňka, paket, segment, zpráva, …).

  - Skládá se z hlavičky a těla.

2.  Jaká jsou pravidla pro horizontální a vertikální komunikaci ve vrstevnatých síťových modelech?

Horizontální:

- Má asynchronní charakter. Pošlu PDU a čekám na odpověď (tu mohu dostat kdykoli).

- Veškeré informace (pro zpracování) musí být uvedeny v hlavičce PDU

  - Druh zasílaných dat, pořadové číslo PDU, adresa odesilatele a příjemce, …

- Komunikace mezi vrstvami je pouze iluze, ve skutečnosti komunikují jen nejspodnější vrstvy. „Odesílací vrstva“ předává PDU bezprostředně nižší vrstvě a ta toto PDU obalí vlastním PDU a takto dále až k nejspodnější vrstvě. Ta provádí přenos po bitech.

Vertikální komunikace:

- Charakter poskytování (vrstva N poskytuje služby službě N+1) a využívání služeb.

- Mezi vrstvami je definované rozhraní s přechodovými body 
(TCP/IP: porty, ISO/OSI: body SAP –Service Access Points).

  - Identifikace bodů je viditelná zvenku.

- Komunikace po jednom kanálu pomocí IDU balíčku = ICI (příkaz)  + SDU (data) – tj. marshalling (spojení příkazu a dat do jednoho balíčku)

- Předávací pokyny:

  - Request (žádost), indication (oznámení o požadavku), response (odpověď), confirmation (potvrzení vyřízení požadavku)

3.  Jaký je vztah mezi entitami a protokoly, ve vrstevnatých síťových modelech?

- V každé vrstvě může fungovat několik entit (procesy, démoni).

- Entity ve stejné vrstvě mohou plnit různé nebo stejné (ale jinak) funkce.

- Protokol určuje způsob komunikace mezi entitami stejnolehlých vrstev. Určuje způsob realizace určité služby – více protokolů na stejné úrovni.

4.  Co jsou a k čemu slouží body SAP (Service Access Points) v ISO/OSI?

- Mezi vrstvami je definované rozhraní a přechodové body SAP – Service Access Point, pomocí těchto bodů spolu komunikují bezprostředně sousedící vrstvy.

  - Identifikace bodů je viditelná zvenku.

  - Komunikace po jednom kanálu pomocí IDU balíčku = ICI (příkaz)  + SDU (data).

5.  Jaký je rozdíl mezi službami a protokoly, v rámci síťových architektur?

- Služby se týkají se vertikální komunikace mezi vrstvami a jsou skrze rozhraní. Nejsou vidět zvenčí (krom identifikace přechodových bodů). Rozhraní nemusí být standardizováno, stejně tak ani služby nemusí.

- Protokoly se týkají horizontální komunikace mezi stejnými vrstvami, jsou vidět zvenčí a musí být standardizováné.

6.  Jaký je rozdíl mezi síťovou architekturou a síťovým modelem?

Model:

- Ucelená představa o tom, jak mají být sítě řešeny. Zahrnuje představu o počtu vrstev + co má která vrstva dělat, ale už né jak má konkrétní úkoly plnit.

- Příklad: referenční model ISO/OSI

Architektura:

- Obsahuje navíc konkrétní protokoly.

- Příklad: rodina protokolů TCP/IP

7.  Jak se postupně vyvíjela představa o RM ISO/OSI? (OSA, OSIA, RM ISO/OSI)

Obecně o RM ISO/OSI:

- Pokus o vytvoření univerzální síťové architektury, který skončil síťovým modelem.

- Pochází ze světa spojů. Prosazovali ho státní orgány a chtěly ho nasadit do praxe. Vznikal od zeleného stolu se snahou zahrnout tam vše.

Průběh standardizace:

- Postupně se hledala menší řešení – ochuzovalo se.

- První pokus: Definovat, jak mají vypadat otevřené systémy (Open Systems Architecture; uvnitř i venku, moc náročné)

- Druhý pokus: Podruhé jen jako propojení otevřených systémů (Open Systems Interconnection Architecture; také náročné)

- Třetí pokus: Po třetí bez obsahu konkrétních protokolů (pak zbyl už jen síťový model a protkoly byly vyvíjeny samostatně) – Open Systems Interconnection.

8.  Charakterizujte stručně koncepci sedmi vrstev RM ISO/OSI, rozdělení na skupiny vrstev a vliv sítí LAN na tuto koncepci (MAC a LLC)

Kritéria pro volbu vrstev vyjadřovali snahu o:

- rovnoměrné vytížení vrstev,

- převzetí existujících standardů,

- nízké datové toky mezi vrstvami,

- činnosti na stejném stupni abstrakce do stejné vrstvy,

- odlišné funkce do různých vrstev,

- …

Výsledek:

- Vrstev zbytečně moc, navíc některé nevytížené, jiné přetížené.

- 3 vrstvy orientované na podporu aplikací – služby (aplikační, prezentační, relační)

- Přizpůsobovací vrstva  - transportní

- Vrstvy orientované na přenos dat - síťová, linková, fyzická

Linková vrstva se rozpadla na dvě vrstvy: LLC a MAC (Multiple Access) – rozpadlo se díky potřebě řídit mnohonásobný zápis na sdílené médium.

9.  Charakterizujte hlavní úkoly fyzické vrstvy ISO/OSI

- Přenos bitů (řeší: kódování, modulaci, časování, synchronizaci,…)

- Služby typu přijmi / odešli bit (nijak neinterpretuje to, co přenáší).

- Rozlišuje se paralelní a sériový přenos. Synchronní, asynchronní a arytmický přenos.

- Přenos v základním (baseband) a přeloženém (broadband) pásmu.

- Pro přenos jsou využívána různá média.

- Veličiny typu: šířka pásma, modulační rychlost a přenosová rychlost.

10. Charakterizujte hlavní úkoly linkové vrstvy ISO/OSI

- Přenáší celé bloky dat – rámce (využívá služeb fyzické vrstvy) - jen k přímým sousedům!

- Způsoby přenášení: ne/spolehlivě, ne/spojovaně, best effort/QoS

- Úkoly:

  - synchronizace na úrovni rámců,

  - zajištění spolehlivosti (detekce chyb),

  - řízení toku (nezahlcení) a

  - přístup ke sdílenému médiu (rozpad linkové vrstvy na podvrstvy LLC a MAC)

11. Charakterizujte hlavní úkoly síťové vrstvy ISO/OSI

- Přenáší bloky dat – pakety (využívá služeb linkové vrstvy) - od zdroje až ke konečnému adresátovi (i přeskok přes mezilehlé uzly).

- Přeskok vyžaduje:

  - Routing (směrování) hledá vhodnou cestu k cíli – různé algoritmy.

  - Forwarding – vykonávání přeskoku.

- Síťová vrstva je poslední vrstva, která musí mít i přestupní uzly.

12. Charakterizujte hlavní úkoly transportní vrstvy ISO/OSI

- Nemůžeme hýbat s vlastnostmi a funkcemi nižších vrstev -> transportní vrstva zajištěje potřebné přizpůsobení.

- Zajištuje komunikaci mezi koncovými účastníky (end-to-end komunikace).

- Může měnit charakter přenosu - ne/spolehlivý, ne/spojovaný.

- Až do síťové vrstvy jsou uzly nedělitelné. Transportní vrstva už rozlišuje jednotlivé entity v rámci uzlu pomocí portů / SAP.

13. Charakterizujte hlavní úkoly relační vrstvy ISO/OSI

- Zajištuje vedení relací (třeba telefoní hovor).

  - V rámci toho může zařizovat:

    - synchronizaci, šifrování, podporu transakcí,..

- Vrstva je nevytížená - tato vrstva v TCP/IP chybí.

14. Charakterizujte hlavní úkoly prezentační vrstvy ISO/OSI

- Nižší vrstvy doručují bit přesně tak jak je, prezentační vrstva provádí potřebné konverze.

  - kódování, formát čísel, ukazatele, ...

- Prezentační vrtsva zajišťuje převod dat do tvaru, ve kterém se dají přenášet + linearizace vícerozměrných struktur

15. Charakterizujte hlavní úkoly aplikační vrstvy ISO/OSI

- Představa, že bude obsahovat aplikace, těch je ale moooc.

- Později aplikační vrstva obsahuje pouze jádra aplikací, která má smysl standardizovat – např. přenosné mechanismy el. pošty.

- Uživatelské rozhraní je až nad aplikační vrstvou (nestandardizované!)

16. Za co je nejvíce kritizován RM ISO/OSI?

- Příliš inspirováno světem spojů, přestože použití je pro počítače (upřednostňuje spolehlivé a spojované služby).

- Složitý a maximalistický, nerespektuje požadavky a realitu,  spíše pro rozlehlé sítě než lokální.

- Špatné předpoklady: v každém státu jedna velká síť, výhradně dvoubodové spojení uzlů, málo řešen internetworking.

17. Jak se RM ISO/OSI staví k otázce spolehlivosti/nespolehlivosti a spojovanému/nespojovanému charakteru přenosových služeb?

- Primárně spolehlivé služby (nikdo by si to nekoupil).

- Počítače chtějí nízkou cenu a spolehlivost si už zařídí každý uzel sám (nespolehlivost se dostala do RM ISO až dodatečně).

- Počítalo se jen se spolehlivým a spojovaným přenosem, nespojovaný se tam dostal až dodatečně.

18. Jak vznikaly protokoly ISO/OSI a které z nich jsou dnes ještě používány?

- Bylo to „oficiální řešení“ státní správy. Odepsalo ho TCP/IP.

- Dodnes se používají protokoly:

  - X.400 – řešení el. pošty

  - X.500 – adresářové služby (LDAP)