# Otázky k lekci č. 5: Základy datových komunikací

1.  Jak je řešen přenos v základním pásmu (baseband)?

- Vstupní signál je okamžitě přenášen na přenosové médium (nemodulovaný přenos) – přenáší se rovnou data.

- Bity reprezentovány úrovní napětí H/L nebo velikostí proudu.

- Může probíhat jen jeden přenos.

- Může být kódován ((Diferenciální) Manchester) – snáze se detekují chyby.

- Používají se na krátkou vzdálenost (např. sítě LAN).

2.  Jak funguje kódování Manchester (nakreslete) a kde se používá?

- 1 bit mohou být dvě změny signálu.

- 0 … přechod z H na L a

- 1 … přechod z L na H.

- Manchester se využívá v ethernetu.

3.  Jaká je podstata blokového kódování (např. 4B/5B), jaké přináší výhody a kde se používá?

- Kóduje užitečný počet užitečných bitů do většího počtu bitů.

- Lepší detekce chyb, možnost lépe vytvářet posloupnosti 0 a 1.

- 4B/5B se používá v FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

4.  Nakreslete náhradní zapojení reálné (drátové) přenosové cesty, popište vliv indukčnosti, kapacity a odporu  na přenos signálu obdélníkového průběhu.

- Přenos v základním pásmu na delší vzdálenost brání to, že cesty nejsou ideální:

  - útlum (vliv odporu, impedance, svod),

  - zkreslení (vliv kapacity a indukčnosti),

  - přeslech, rušení, vyřazování.

- Každá cesta pak přenáší některé signály lépe, jiné hůře (záleží zejména na frekvenci).

5.  Jak je řešen přenos v přeloženém pásmu? Jaké jsou základní druhy modulace? Jak funguje kvadraturní amplitudová modulace?

- Ideou je přenášet takový signál, který projde přenosovou cestou co nejlépe.

- V praxi jde o signál harmonického průběhu – nosná – y =  A * sin(w * t + f)

- Nosný signál sám o sobě nenese žádnou infromaci.

- Princip modulace:

  - Data k přenosu se naloží na nosný signál

    - modulování nosného signálu podle typu dat (amplitudová, fázová, frekvenční + kombinace)

- Zařízení na MOdulaci a DEModulaci  – MODEM.

- Kvadraturní amplitudová modulace - QAM: amplitudová (3 různé) a fázová modulace (12 ruzných) – 36 stavů. Využito je jen 16, nelze všechny spolehlivě rozlišit. Jsou vybrány stavy, co jsou nejdále od sebe. Každý stav reprezentuje jednu čtveřici bitů.

6. O čem vypovídá modulační rychlost? V čem se měří? Jak souvisí se šířkou přenosového pásma?

- Rychlost s jakou se mění přenášený signál – počet změn signálu za sekundu.

- Jednotky BAUD – Bd.

- Větší šířka přenosového pásma umožňuje namodulovat víc dat a tím je modulační rychlost.

  - Modulační rychlost = 2 * šířka pásma (optimálně) – Nyquistův vzorkovací teorém.

7. O čem vypovídá přenosová rychlost a přenosový výkon? Jak souvisí s modulační rychlostí?

- Přenosová rychlost říká, kolik bitů se přenese za sekundu (násobky Mbit/s).

- Efektivní přenosová rychlost může být nižší i vyšší než přenosová rychlost (např. režie rychlost snižují, komprese zvyšuje)

- Přenosová rychlost = modulační rychlost * log2(n) (to je počet rozlišovaných stavů)

- Přenosový výkon (efektivní rychlost) - ovlivněno faktory jako:

  - komprese, agregace, různé režie, FUP, zajištění spolehlivosti

8.  Jak souvisí maximální dosažitelná přenosová rychlost se šířkou přenosového pásma?

- Šířka přenosového pásma je to rozsah frekvencí, které má smysl využívat pro přenos harmonického signálu – míra pokažení je ještě rozumná.

- Vanová křivka pokažení signálu. V pásmu signál projde beze změn, mimo už neprojde.

9.  Jaký je vliv šířky přenosového pásma na přenos signálu obdélníkového průběhu? Nakreslete

- Čím je šířka pásma větší, tím je přenos kvalitnější. Kvalitní přenos umožňuje namodulovat více dat a tím je i větší přenosová rychlost.

- Šířka pásma má charakter zdroje a platí se za ní.

10. Jaká je maximální dosažitelná přenosová rychlost na telefonní lince a na místní smyčce (xDSL)?

- ADSL: 6-8Mbps downstream a 600-800 kbsp upstream.

- Telefoní linka: šířka pásma - 3,1 KHz, signál – šum: 1000:1, což podle Shannonova teorému dává 30 kbps.

11. Jaký je rozdíl mezi analogovým a digitálním přenosem?

- Teze: Přenášený signál má vždy charakter analogové veličiny.

- Analogový přenos: zajíma nás konkrétní hodnota veličiny – není nikdy ideální (vlivy se kumulují (např. útlum)), nelze přenášet s ideální přesností.

- Digitální: Zde logické hodnoty spadají do daných intervalů – může být ideální.

  - Vlivy se nekumulují. Kvalita dat se nemění, chyby lze minimalizovat. Dosahuje se tak vyšších rychlostí, lépe se šifrují a lépe se zajišťuje spolehlivost.

12. Co je modem a co kodek? Popište rozdíly mezi nimi.

MODEM – modulace-demodulace digitálních dat pro přenos po analogovém přenosovém kanále.

KODEK – kódování–dekódování analogového signálu pro přenos po digitálním kanále (digitalizace).

13. Jak se digitalizuje lidský hlas? Jak funguje kódování PCM? Jaké přenosové přenosové rychlosti připadají na jeden hovor v pevné a v mobilní telefonní síti?

- Lidský hlas se digitalizuje vzorkováním – v daných intervalech se sbírají vzorky, které se převádějí na čísla. Lidské ucho vnímá frekvence v rozsahu 20Hz – 20kHz, nicméně 300Hz – 3400Hz stačí pro porozumnění – využívá se však pro potřeby digitalizace 0Hz – 4000Hz.

- Podle Nyquistova teorému je optimální vzorkovat právě 2x za periodu.

- PCM

  - vezme se „absolutní velikost“ vzorku, vyjádří se jako 8-bitové číslo, vzorkuje se 8000x za sekundu (tj. 64kb za sekundu).

- Přenosové rychlosti:

  - Telefony: 64 kbps

  - Mobilní telefony: 12-13 kbps

14. Jak je chápán pojem "šířka pásma" v souvislosti s analogovými a digitálními přenosy? Je správně používat pojem "širokopásmový" nebo "vysokorychlostní"?

- Klasická definice:

  - Šířka pásma v analogických přenosech – rozsah využitelných frekvencí (vyjadřuje pouze spotřebu frekvencí)

- Alternativně:

  - "analogová" šířka pásma = rozsah frekvencí

  - "digitální" šířka pásma = přenosová rychlost

- Lepší je pojem vysokorychlostní.