# Otázky k lekci č. 6: Základy datových komunikací II.

1.  Srovnejte vlastnosti kroucené dvoulinky, koaxiálního kabelu a optického vlákna, z hlediska jejich schopnosti přenášet data.

- Optické vlákno: Nejmenší měrný odpor mají optická vlákna a to na vysokých kmitočtech. Velký přenosový potenciál, který dnes nevyužíváme.

- Kroucená dvoulinka: Nevětší měrný odpor na nejnižších kmitočtech. Malý potenciál, který je dnes využívám nadoraz.

- Koaxiální kabely: Sice mají rezervu, ale už se tolik nevyužívají.

2.  Jaké jsou varianty kroucené dvoulinky (kategorie, varianty stínění)?

- Kroucením dvou vodičů vedle sebe se vzájemně ruší vyzařování (efekt antény).

- Kategorie kroucení:

  - 3: do 10 Mhz,

  - 5: do 100-120Mhz (používá se dnes),

  - 6: do 200MHz a

  - 7 pro vyšší.

- Počet párů: Kabely obsahují více kroucených párů - počítačové 4 páry, telefoní až stovky.

- Používané stínění: žádné (UTP), všech párů v kabelu (ScTP), každého páru (STP).

3.  Jak se využívá kroucená dvoulinka v počítačových sítích a v telekomunikacích? Načrtněte.

- Realizace místní smyčky telefonního vedení a hlasová telefonní dvoulinka.

- Pro LAN sítě v rámci objektů: kvůli využití existujících rozvodů. Stromovitá topologie, protože kroucená dvolinka umožňuje vytvářet jen dvoubodové spoje.

4.  Jaká je konstrukce a jaké jsou vlastnosti koaxiálního kabelu? Kde se používá?

- Konstrukce:

  - Dva soustředěné – koaxiální vodiče.

- Vlastnosti:

  - Vnější vodivé opletení je i jako stínění. Díky stínění méně vyzařuje.

  - Funguje na větší vzdálenosti, a vyšších frekvencích než dvoulinka, odolnější a dražší.

- Použití:

  - Používá se v telekomunikacích (antény, rozvody kab. TV a koncová část sítě HFC).

  - Dřív se používal i v LAN sítích (původně chtěl využívat Ethernet).

5.  Jaký je princip vedení světla optickým vláknem? Načrtněte.

- Odraz paprsku – numerická apertura – úhel, kdy dochází k totálnímu odrazu paprsku.

6.  Jaký je rozdíl mezi jednovidovými a mnohovidovými optickými vlákny? Včetně dosahu, max. rychlosti atd.

- Obecně: Světlo se vlákny šíří ve svazcích – videch (mode)

- Mnohovidová vlákna:

  - Signál se přenáší pomocí více vidů.

  - Rozsah frekvencí světla 850 – 1,300nm (stačí budit pomocí led diody).

  - Horší schopnosti přenosu (kratší dosah a nižší přenosová rychlost), ale levnější než jednovidová vlákna.

  - Dochází k vidové disperzi: každý vid se šíří jinou drahou a tedy jinak dlouho. To deformuje signál.

- Jednovidová vlákna:

  - bez vidové disperze, vyšší rychlost a dosah než mnohovidová.

  - Jednovidovosti se dasahuje malým rozdílem optických vlastností pláště a jádra a zmenšováním průměru jádra.

  - Rozsah frekvencí světla 1300 - 1550nm, jsou dražší a křehčí než mnohovidová.

7.  Jaké jsou vlastnosti a výhody plastových optických vláken?

- Normální má jádro z křemíku - SiO2 , plastová z plastu.

- Používá viditelné světlo 650 nm.

- Výhody: Jádro má průměr až 1 mm a plášť je tenký. Lacinější a odolnější varianta ke křemíku.

8.  Jaká je konstrukce optických kabelů, co jsou chráničky a k čemu se používají?

- Jádro optického vlákna je z čistého SiO2.

- Plášť jádra je obalen izolační neprůsvitnou vrstvou.

- Optické kabely obsahují desítky (až stovky) vláken.

- Mechanické vlastnosti se zlepšují přidáním drátu – výztuže, spojování do svazků a umístěním do chrániček - ty se zakopávají do země a kabely se tam dávají až podle potřeby.

9.  Jaké jsou součásti optického přenosového systému? Srovnejte nároky (zdroj světla,

konektorování atd.) pro různé druhy optických vláken.

- Vlákno zajišťuje jen přenos paprsku + potřeba zdroj a příjímače – optický přenosový systém

- Plastová vlákna - LED dioda

- Mnohavidová vlákna – LED dioda (fotodioda, či fototranzistor na přijmu)

- Jednovidová vlákna potřeba generovat paprsky laserem

10. Charakterizujte čistě optické přenosové systémy. Naznačte, na jakých principech pracují.

- Normální systémy jsou omezovány schopností převodu světla na elektrické impulzy.

- U čistě optických odpadá nutnost převodu na el. signál.

- Principy zesílení signálu: elektrony se nabijí ozářením a při dopadu světla uvolní světelné záření silnější než počáteční.

- Principy zpracování signálu (změna směru, rozbočení): odrazem od zrcadel.

11. Jaká jsou v ČR licenční a bezlicenční pásma pro rádiové přenosy? Kdo je v ČR správcem kmitočtového spektra?

- Český telekomunikačné úřad (ČTÚ)

- Licenční: GSM (900MHz, 1800MHz), FWA (3,5MHz), UMTS

- Bezlicenční: 2.4GHz, 5GHz pro Wi-Fi

12. Jaký je rozdíl mezi rádiovým přenosem v úzkém pásmu a v rozprostřeném pásmu?

- Úzké pásmo:

  - Vysíla se v úzkém rozsahu frekvencí.

  - Rušení – šum – je širokopásmové.

  - Řeší se dostatečným odstupem signálu od šumu (S/N > 1).

- Rozprostřené pásmo:

  - Široký rozsah frekvencí.

  - Síla signálu nemusí být vyšší než šumu.

13. K čemu slouží a jak funguje technika Frequency Hopping?

- Technika vysílání v rozprostřeném pásmu.

- Vysílá se na úzkopásmové nosné frekvenci, která se ale pravidelně přelaďuje. Může dojít k souběhu více vysílání (ale lze se z toho zotavit).

- Používá se k eliminaci rušení mezi více přenosy.

14. K čemu slouží a jak funguje technika DSSS?

- Další technika k vysílání v rozprostřeném spektru.

- Vysílá se digitální signál o vyšší modulační rychlosti a na něj se modulují data (pomocí XORu) Místo 1 bitu se vyšle n bitů – úlomek – chip (pseudonáhodná posloupnost).

- Pro 1 se vyšle chip a pro 0 negace chipu.

- Na základě chiping kódu si příjemce XORem vytvoří zpátky 1 nebo 0.

- Slouží k rozprostření do širšího spektra a je tak odolnější vůči rušení.

15. Jaké jsou techniky multiplexu (rozdělte na analogové a digitální)? Co je inverzní multiplex?

- Multiplex: rozdělení kanálu na několik menších, které se pak dají používat nezávisle na sobě.

- Analogové: frekvenční multiplex, vlnový multiplex.

- Digitální: časový, statistický, kódový multiplex.

- Invezrní multiplex: naopak sdružení menších celků do jednoho kanálu.

  - Př. Channel bulding – souběžné využití více kanálů.

16. Srovnejte časový a statistický multiplex, kdy a k čemu je který vhodnější?

- Časový:

  - Přenosová cesta se rozdělí na časová okna a ty se přidělí napevno daným vstupům.

  - V daném oknu se zpracovává jen daný vstup, kapacita se tak dělí počtem vstupů.

  - Rozdělení nemusí být rovnoměrné.

  - Časové okna -  sloty jsou pěvně přiřazená vstupům a data nemusí obsahovat žadnou hlavičku pro identifikaci.

  - Významná je režie nevyužitých slotů.

  - Vhodné když kanály produkují rovnoměrnou zátěž.

- Statický:

  - Vhodný pro nestejnoměrnou zátěž.

  - Přiřazuje časové sloty kanálům až na základě skutečné potřeby.

  - Data se musí v oknech identifikovat.

17. Popište princip kódového multiplexu, naznačte k čemu se využívá?

- Kapacita se nedělí mezi zákazníky, používá se celá, zdroje se vzájemně neruší a lze je oddělit.

- Princip:

  - Vysílá se technikou Direct Sequence. Každý přijímá všechna vysílání a vybere si to, co patří jemu.

  - Chipping kódy musí být různé a vzájemně ortogonální.

  - Je maximálně efektivní (využívá celé frekvenční spektrum).

  - Režie je přenesena do výpočetní kapacity.

- Využití u některých mobilních sítí druhé generace a někdy u třetí (UMTS)

- V ČR ještě U:fon

18. Kde a k čemu se používá vlnový multiplex? Jaký má vliv na simplexnost/duplexnost?

- Ve vedení světla optickými vlákny při rozlišení světla různé barvy.

- Díky tomu může být použita každá barva k jednomu přenosu a to i v opačném směru (duplexnost).

- Tím se kapacita optického vlákna násobí (až stovky barev).

19. Charakterizujte pojem digitální hierarchie, naznačte využití v telekomunikacích. Jaký je rozdíl mezi spoji T1 a E1?

- Telekomunikace potřebují pracovat s většími přenosovými kapacitami.

- 1 hlasový kanál má 64 kbps – ty je potřeba sdružovat do větších celků – rámců pomocí časového multiplexu, čímž vzniká digitální hierarchie.

- Plesiochronní (starší)

  - E1 vzorkuje 8000x za sekundu (evropský formát), 1. patro má 32 kanálů.

  - Rychlost asi 2Mbps.

  - T1 (formát USA) 1. patro má jen 24 kanálů. Rychlost asi 1.5Mbps.

- Synchronní (novější)